# 附录：aibox SDK 全部封装代码与作用说明

人工智能实验箱学生编程平台 · 2026-10-20核对修订 · 以本版所附实际源码为准

实现说明：Arm默认模拟；仅在平台配置硬件模式时通过机械臂设备服务发送真实指令。Camera、Vision、Face、Hand、Voice、AI和Lidar当前仍为模拟接口，硬件模式不会改变它们。指令返回不表示传感器验证物理到位。语音搬运综合实验的真实联动属于功能演示，学生实验57只解析文字并打印计划。学生不得直接访问设备节点或修改平台硬件配置。

# 一、统一导入方式

from aibox import Arm, Camera, Vision, Face, Hand, Voice, AI, Lidar

学生只需要导入 aibox 中的教学对象。所有设备通信、资源互斥、线程、模型和错误翻译由平台完成。

# 二、全部学生封装API

## Arm 机械臂

隐藏串口、舵机协议、动作序列和安全停止逻辑。学生只使用预设动作或安全范围内的舵机微调。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| arm = Arm() | 创建机械臂教学对象。创建对象时不直接操作硬件。 | 返回 Arm 对象 | 默认模拟；硬件模式经设备服务执行。返回不代表物理到位。 |
| arm.reset() | 请求机械臂回到预设中心状态；不等于“直立”姿态。 | 返回 None | 默认模拟；硬件模式经设备服务执行。返回不代表物理到位。 |
| arm.pose("直立") | 执行预设姿态。支持“直立”和“放平”。 | name: str；返回 None | 只允许白名单姿态 |
| arm.open() | 张开夹爪。 | 返回 None | 默认模拟；硬件模式经设备服务执行。返回不代表物理到位。 |
| arm.half_open() | 夹爪移动到半开位置。 | 返回 None | 默认模拟；硬件模式经设备服务执行。返回不代表物理到位。 |
| arm.close() | 闭合夹爪。 | 返回 None | 默认模拟；硬件模式经设备服务执行。返回不代表物理到位。 |
| arm.action("抓取") | 执行整套动作组。支持抓取、搬运、左转移、右转移。 | name: str；返回 None | 动作组白名单；按配置轨迹执行，不依据颜色或物体坐标规划抓取。 |
| arm.command(name) | 执行语音实验识别到的固定机械臂命令。 | name: str；返回 None | 仅支持直立、放平、抓取、搬运、复位、停止、张开、闭合、右转移、左转移。 |
| arm.adjust(1, 30) | 对1至6号舵机进行小步微调。 | joint: 1~6；delta默认30，非零且-100~100 | 调整后的PWM仍须处于800~2200 |
| arm.servo(1, 1500) | 设置单个舵机的安全PWM目标值。 | joint: 1~6；pwm: 800~2200 | 越界时拒绝执行并抛出SafetyError |
| arm.stop() | 向设备服务请求停止；模拟模式仅记录停止事件。 | 返回 None | 停止优先于普通动作 |

## Camera 摄像头

学生只学习调用实时画面，不学习设备编号、分辨率、拍照文件和V4L2参数。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| camera = Camera() | 创建摄像头教学对象。 | 返回 Camera 对象 | 当前模拟封装已实现 |
| camera.show() | 产生模拟摄像头打开事件；当前不采集真实画面。 | 返回 None | 硬件模式仍为模拟，无曝光参数。 |
| camera.close() | 产生模拟摄像头关闭事件。 | 返回 None | 当前不操作摄像头设备。 |

## Vision 视觉识别

隐藏模型加载、RKNN/ONNX推理、图像预处理和结果绘制。第一版不提供通用目标检测接口。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vision().color() | 返回固定教学模拟结果，并产生结果事件；不读取真实摄像头。 | 返回颜色中文名称 str；无结果返回空字符串 | 当前模拟值为“红色” |
| Vision().fruit() | 返回固定教学模拟结果，并产生结果事件；不读取真实摄像头。 | 返回水果中文名称 str；无结果返回空字符串 | 当前模拟值为“苹果” |
| Vision().classify() | 返回固定教学模拟结果，并产生结果事件；不读取真实摄像头。 | 返回类别中文名称 str；无结果返回空字符串 | 当前模拟值为“积木” |
| Vision().shape() | 返回固定教学模拟结果，并产生结果事件；不读取真实摄像头。 | 返回形状中文名称 str；无结果返回空字符串 | 当前模拟值为“圆形” |

## Face 人脸检测

只检测人脸数量，不进行身份识别，也不保存人脸信息。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| count = Face().detect() | 检测当前画面中的人脸数量。 | 返回 int；无人脸返回0 | 当前模拟值为1 |

## Hand 手掌与手势

隐藏手部模型、关键点处理和云台跟踪控制。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hand().detect() | 判断是否检测到手掌。 | 返回 bool | 当前模拟值为True |
| Hand().gesture() | 识别石头、剪刀、布等教学手势。 | 返回手势中文名称 str | 当前模拟值为“剪刀” |
| Hand().track() | 产生模拟手掌跟踪画面事件；不控制真实云台。 | 返回 None | 当前为模拟。 |
| Hand().stop() | 产生模拟停止画面事件。 | 返回 None | 可重复调用 |

## Voice 离线语音

隐藏麦克风、ALSA、ASR、TTS模型和声卡选择，所有教学功能离线运行。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| text = Voice().listen(timeout=8) | 读取模拟文字，不调用麦克风或ASR。 | timeout: int = 8；返回 str；当前timeout不控制实际录音。 | 默认“张开”；教师可配置模拟输入，学生可将结果行改成完整文字测试分支。 |
| Voice().speak("你好") | 产生模拟播放事件，不调用声卡。 | text为1~200个字符；返回 None | 空文字或超长文字会被拒绝 |
| Voice().stop() | 产生模拟语音停止事件，不停止真实录音或播放。 | 返回 None | 可重复调用 |

## AI 本地对话

隐藏本地大模型加载、提示词和生成参数，断网时仍可运行。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| answer = AI().chat("什么是人工智能？") | 按输入拼接固定教学回答，不运行真实AI模型。 | text: str；返回 str；当前未校验1~500字限制。 | 当前为模拟。 |
| AI().stop() | 产生模拟回答停止事件。 | 返回 None | 可重复调用 |

## Lidar 雷达

隐藏思岚A1M8串口、波特率、协议解析、角度补偿和扫描线程。教材名称固定使用Lidar。

| 学生调用代码 | 代码作用 | 参数与返回值 | 状态/安全说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| lidar = Lidar() | 创建雷达教学对象。 | 返回 Lidar 对象 | 当前模拟封装已实现 |
| lidar.show() | 产生模拟雷达扫描事件；不读取A1M8数据。 | 返回 None | 当前为模拟，无start()方法。 |
| distance = lidar.get_distance() | 返回固定模拟距离860.0毫米。 | 返回 float；当前恒为860.0。 | 当前模拟值为860.0 |
| changed = lidar.detect() | 返回固定模拟变化结果True并产生事件。 | 返回 bool | 不向学生暴露原始扫描点 |
| lidar.stop() | 产生模拟雷达停止事件，不操作串口。 | 返回 None | 可重复调用 |

# 三、组合实验代码

## 语音控制机械臂

| from aibox import Voice command = Voice().listen(timeout=8) print("模拟识别文字：", command) print("本例只查看文字，不发送机械臂动作。") | Voice当前读取模拟文字，默认“张开”。先查看输入；硬件模式下不得把未经确认的模拟结果直接交给Arm.command。综合实验57使用严格四项口令表且只打印计划。 |
| --- | --- |

## 机械臂打开后说话

| from aibox import Arm, Voice Arm().open() Voice().speak("机械臂已经张开") | Arm.open在硬件模式请求张开夹爪；Voice.speak仅产生模拟播放事件。不能把此提示作为夹爪到位反馈。 |
| --- | --- |

## 显示摄像头画面

| from aibox import Camera camera = Camera() camera.show() | 当前仅产生模拟画面事件，无真实相机采集；功能演示中的相机使用统一手动曝光180（约18ms），不是学生API。 |
| --- | --- |

## 雷达扫描与测距

| from aibox import Lidar lidar = Lidar() lidar.show() distance = lidar.get_distance() print("检测距离：", distance, "毫米") | 当前显示模拟雷达事件并打印固定距离860.0，不进行真实扫描或测距。 |
| --- | --- |

# 四、异常与安全限制

| 异常名称 | 作用 |
| --- | --- |
| SafetyError | 学生参数或白名单校验失败；如姿态/动作名、关节1~6、PWM800~2200、非零微调-100~100、播报文字1~200字。 |
| AIBoxError | 机械臂设备服务未连接、响应无效或服务返回失败。SafetyError继承AIBoxError。当前未定义DeviceNotFoundError、DeviceBusyError、OperationTimeoutError、ModelError。 |

# 五、封装层与真实硬件的关系

机械臂硬件模式：学生代码 → aibox SDK → 本地设备服务 → 机械臂驱动。其余类当前通过事件模拟效果。

Arm默认模拟；硬件模式由平台配置并通过本地socket请求设备服务，学生不修改系统环境。软件服务成功返回、缓存姿态与驱动空闲都不是传感器的物理到位证据。功能演示综合实验使用已有直立姿态和固定搬运动作组，legacy_timed模式等待驱动空闲再等1秒后直立；学生SDK无transport、曝光设置或物理完成反馈接口。

# 六、当前封装源码全文（2026-10-20核对）

以下全文逐行对应配套学生编程平台 src/aibox/__init__.py。Arm包含硬件模式请求，其他类仍模拟。源码SHA-256：142da36173cc95e58fe45794172e07afe4f595dc581e75bc0d7e9bf2f921b784。本次未增加学生公共API。

1  from __future__ import annotations

2

3  import json

4  import os

5  import socket

6  from pathlib import Path

7

8

9  class AIBoxError(RuntimeError):

10      pass

11

12

13  class SafetyError(AIBoxError):

14      pass

15

16

17  simulation_events: list[dict] = []

18

19

20  def _hardware_enabled() -> bool:

21      return os.getenv("AIBOX_DEVICE_MODE", "simulation").lower() == "hardware"

22

23

24  def _device_request(command: str, payload: dict) -> dict:

25      socket_path = os.getenv("AIBOX_ARM_SOCKET", "/run/aibox-device/arm.sock")

26      request = json.dumps({"command": command, "payload": payload}, ensure_ascii=False) + "\n"

27      try:

28          with socket.socket(socket.AF_UNIX, socket.SOCK_STREAM) as client:

29              client.settimeout(35.0)

30              client.connect(socket_path)

31              client.sendall(request.encode("utf-8"))

32              response = b""

33              while not response.endswith(b"\n") and len(response) <= 65536:

34                  chunk = client.recv(4096)

35                  if not chunk:

36                      break

37                  response += chunk

38      except OSError as error:

39          raise AIBoxError(f"机械臂设备服务未连接：{error}") from error

40      try:

41          result = json.loads(response.decode("utf-8"))

42      except (UnicodeDecodeError, json.JSONDecodeError) as error:

43          raise AIBoxError("机械臂设备服务返回了无效数据。") from error

44      if not result.get("ok"):

45          error_type = SafetyError if result.get("code") == "SAFETY_LIMIT" else AIBoxError

46          raise error_type(str(result.get("message", "机械臂指令执行失败。")))

47      return result

48

49

50  def _emit(event: dict) -> None:

51      simulation_events.append(event)

52      event_file = os.getenv("AIBOX_EVENT_FILE")

53      if event_file:

54          with Path(event_file).open("a", encoding="utf-8") as handle:

55              handle.write(json.dumps(event, ensure_ascii=False) + "\n")

56

57

58  class Arm:

59      def __init__(self) -> None:

60          self._pwms = [1500] * 6

61

62      def pose(self, name: str) -> None:

63          if name not in {"直立", "放平"}:

64              raise SafetyError("机械臂姿态只支持：直立、放平。")

65          self._run("pose", {"name": name}, name)

66

67      def open(self) -> None:

68          self._run("gripper", {"action": "open"}, "张开")

69

70      def half_open(self) -> None:

71          self._run("gripper", {"action": "half"}, "半开")

72

73      def close(self) -> None:

74          self._run("gripper", {"action": "close"}, "闭合")

75

76      def reset(self) -> None:

77          self._pwms = [1500] * 6

78          self._run("center", {}, "复位")

79

80      def action(self, name: str) -> None:

81          if name not in {"抓取", "搬运", "左转移", "右转移"}:

82              raise SafetyError("不支持的机械臂动作。")

83          self._run("sequence", {"name": name}, name)

84

85      def command(self, name: str) -> None:

86          commands = {

87              "直立": lambda: self.pose("直立"),

88              "放平": lambda: self.pose("放平"),

89              "抓取": lambda: self.action("抓取"),

90              "搬运": lambda: self.action("搬运"),

91              "复位": self.reset,

92              "停止": self.stop,

93              "张开": self.open,

94              "闭合": self.close,

95              "右转移": lambda: self.action("右转移"),

96              "左转移": lambda: self.action("左转移"),

97          }

98          command = commands.get(name)

99          if command is None:

100              raise SafetyError(f"不支持的机械臂命令：{name}")

101          command()

102

103      def stop(self) -> None:

104          self._run("stop", {}, "停止")

105

106      def servo(self, joint: int, pwm: int) -> None:

107          index = self._joint_index(joint)

108          pwm = int(pwm)

109          if not 800 <= pwm <= 2200:

110              raise SafetyError("PWM必须在 800 至 2200 之间。")

111          self._pwms[index] = pwm

112          self._run("servo", {"servo_id": index, "pwm": pwm, "time_ms": 500}, f"关节{joint}调整到{pwm}")

113

114      def adjust(self, joint: int, delta: int = 30) -> None:

115          index = self._joint_index(joint)

116          delta = int(delta)

117          if not -100 <= delta <= 100 or delta == 0:

118              raise SafetyError("单次微调必须在 -100 至 100 之间且不能为0。")

119          if _hardware_enabled():

120              self._run(

121                  "joint_step",

122                  {"servo_id": index, "delta": delta, "time_ms": 200},

123                  f"关节{joint}微调{delta}",

124              )

125          else:

126              self.servo(joint, self._pwms[index] + delta)

127

128      @staticmethod

129      def _joint_index(joint: int) -> int:

130          joint = int(joint)

131          if not 1 <= joint <= 6:

132              raise SafetyError("舵机编号必须在 1 至 6 之间。")

133          return joint - 1

134

135      @staticmethod

136      def _run(command: str, payload: dict, action: str) -> None:

137          hardware = _hardware_enabled()

138          if hardware:

139              _device_request(command, payload)

140          event = {

141              "type": "robot.state",

142              "action": action,

143              "message": f"机械臂执行：{action}",

144          }

145          if hardware:

146              event["hardware"] = True

147          _emit(event)

148

149

150  class Camera:

151      def show(self) -> None:

152          _emit(

153              {

154                  "type": "frame.updated",

155                  "mode": "live",

156                  "message": "模拟摄像头画面已打开",

157              }

158          )

159

160      def close(self) -> None:

161          _emit({"type": "frame.updated", "mode": "closed", "message": "摄像头已关闭"})

162

163

164  class Voice:

165      def listen(self, timeout: int = 8) -> str:

166          text = os.getenv("AIBOX_SIM_VOICE_TEXT", "张开")

167          _emit({"type": "audio.state", "state": "heard", "text": text, "message": f"识别到：{text}"})

168          return text

169

170      def speak(self, text: str) -> None:

171          text = str(text).strip()

172          if not 1 <= len(text) <= 200:

173              raise SafetyError("朗读文字长度必须为 1 至 200 个字符。")

174          _emit(

175              {

176                  "type": "audio.state",

177                  "state": "played",

178                  "text": text,

179                  "message": f"声卡播放：{text}",

180              }

181          )

182

183      def stop(self) -> None:

184          _emit({"type": "audio.state", "state": "stopped", "message": "语音功能已停止"})

185

186

187  class Vision:

188      def _result(self, method: str, value: str) -> str:

189          _emit({"type": "result.updated", "method": method, "value": value, "message": f"识别结果：{value}"})

190          return value

191

192      def color(self) -> str:

193          return self._result("color", "红色")

194

195      def fruit(self) -> str:

196          return self._result("fruit", "苹果")

197

198      def classify(self) -> str:

199          return self._result("classify", "积木")

200

201      def shape(self) -> str:

202          return self._result("shape", "圆形")

203

204

205  class Face:

206      def detect(self) -> int:

207          _emit({"type": "result.updated", "method": "face", "value": 1, "message": "检测到 1 张人脸"})

208          return 1

209

210

211  class Hand:

212      def detect(self) -> bool:

213          _emit({"type": "result.updated", "method": "hand", "value": True, "message": "检测到手掌"})

214          return True

215

216      def gesture(self) -> str:

217          _emit({"type": "result.updated", "method": "gesture", "value": "剪刀", "message": "识别手势：剪刀"})

218          return "剪刀"

219

220      def track(self) -> None:

221          _emit({"type": "frame.updated", "mode": "hand-track", "message": "手掌跟踪已启动"})

222

223      def stop(self) -> None:

224          _emit({"type": "frame.updated", "mode": "closed", "message": "手掌跟踪已停止"})

225

226

227  class Lidar:

228      def show(self) -> None:

229          _emit({"type": "radar.scan", "distance": 860.0, "message": "模拟雷达扫描中"})

230

231      def get_distance(self) -> float:

232          return 860.0

233

234      def detect(self) -> bool:

235          _emit({"type": "radar.scan", "distance": 860.0, "changed": True, "message": "检测区域发生变化"})

236          return True

237

238      def stop(self) -> None:

239          _emit({"type": "radar.scan", "state": "stopped", "message": "雷达已停止"})

240

241

242  class AI:

243      def chat(self, text: str) -> str:

244          answer = f"人工智能可以帮助机器理解信息并完成任务。你问的是：{text}"

245          _emit({"type": "assistant.token", "text": answer, "message": answer})

246          return answer

247

248      def stop(self) -> None:

249          _emit({"type": "assistant.token", "state": "stopped", "message": "回答已停止"})